# RTL & DV Review — RISC-V SoC Luận Văn

Ngày: 2026-06-28

## Đánh Giá Tổng Thể

| Tiêu chí | Trạng thái |
| --- | --- |
| ISA completeness (RV32I) | 97% — 1 skip jal-01 (IMEM size 64KB vs 2MB yêu cầu) |
| Pipeline correctness | 90% — gap misaligned access (đã sửa) |
| Bus infrastructure | 100% |
| Peripheral coverage | 100% |
| Unit test coverage | 90% — directed-only, không có functional coverage |
| Integration test coverage | 80% |
| Formal verification | 70% — infra proven, datapath pipeline chưa formal |
| Synthesis-ready | 50% — synthesizable nhưng chưa FPGA/timing closure |

## Những Gì Đã Hoàn Thành Tốt

### RTL — Thiết Kế

- Pipeline 7 tầng hoàn chỉnh (~6,230 dòng SV synthesizable, 38 module): forwarding đầy đủ 4 gap, hazard unit, branch predictor 2-bit BHT+BTB

- Bus infrastructure chuẩn: AXI-Lite + AHB-Lite với CDC dual async FIFO — phần kỹ thuật phức tạp nhất đã được triển khai đúng

- Peripheral ecosystem: GPIO, Timer, UART, PLIC 6 nguồn — đủ để chứng minh SoC thực sự hoạt động

- Coding discipline: Không package, assign cho bit-select, async-assert/sync-deassert reset — nhất quán toàn bộ codebase

### DV — Kiểm Tra

- Coverage theo chiều rộng: 28 testbench, ~621+ directed test case, 30 assembly program, 4 lớp tích hợp

- RV32I compliance 37/37: Milestone thực sự có ý nghĩa — riscv-arch-test là bộ test chuẩn công nghiệp

- Formal verification: 7 property PROVED bằng k-induction (SymbiYosys + z3) — vượt mức kỳ vọng thông thường của luận văn. Phát hiện và sửa 1 RTL bug thực (UART TX)

## Gap Đã Sửa

### 1. Misaligned Access Detection ✅ (sửa 2026-06-28)

Vấn đề: mem1_stage.sv không detect misaligned load/store. RV32I spec yêu cầu: - LH/SH tại địa chỉ lẻ → Load/Store Address Misaligned (mcause 4/6) - LW/SW tại địa chỉ không chia hết 4 → Load/Store Address Misaligned (mcause 4/6)

Sửa: - mem1_stage.sv: thêm misaligned detection; gating tất cả bus request bằng ~misaligned; output load_misaligned / store_misaligned - mem1_mem2_reg.sv, mem2_stage.sv, mem2_wb_reg.sv: propagate 2 signal mới qua pipeline - zicsr.sv: thêm wb_load_misaligned / wb_store_misaligned inputs; mcause 4 / 6 trong exception handler - soc_top.sv: wire tất cả signal mới

### 2. MTIP Thiếu ✅ (sửa 2026-06-28)

Vấn đề: mip.MTIP (bit 7) luôn = 0, dù Timer AXI có irq. Timer IRQ đi qua PLIC→MEIP, nên mie.MTIE không có tác dụng — deviation khỏi RISC-V Privileged Spec §3.1.9.

Sửa: - zicsr.sv: thêm mtip_in port; mip[7] = mtip_in; int_mti = mtip_in & mie_mtie; mcause {1'b1, 31'd7} (MTI); vectored address base+28; interrupt priority MEI > MTI > MSI - soc_top.sv: mtip_wire = axi_S1_irq (Timer AXI slave 1) → mtip_in của zicsr; giữ nguyên PLIC path cho backward compat

## Gap Còn Lại (Chưa Sửa)

### Mức Quan Trọng Cao — DV

| Gap | Chi tiết |
| --- | --- |
| Formal — datapath | id_decoder, ex_stage, alu, mem1_stage, mem2_stage, ahb_interconnect, axi_interconnect chưa có formal property. RVFI (riscv-formal) là gold standard nhưng ngoài phạm vi luận văn |
| Precise exception formal | Chỉ verified bằng 2 integration program. Property “không cancel bus transaction đang diễn ra” là critical invariant chưa được prove |
| Functional coverage | Icarus không support covergroup/coverpoint. Coverage hole vô hình — không biết corner case nào chưa test |

### Mức Quan Trọng Trung Bình

| Gap | Chi tiết |
| --- | --- |
| FENCE/WFI | FENCE decoded nhưng treated as NOP. Đúng cho in-order CPU nhưng nên document |
| jal-01 skip | 1.7MB test cần IMEM 2MB; thiết kế 64KB. Kiến trúc decision đúng, cần note trong thesis |
| Out-of-range address | mem1_stage có exception path nhưng chưa có dedicated test program |
| Synthesis/FPGA | RTL synthesizable nhưng chưa có FPGA target, không có timing closure, area/power numbers |

## Kết Luận

Thiết kế hoàn chỉnh và vững chắc ở mức RTL simulation — không có show-stopper bug đã biết, compliance pass, formal infra proven. Với phạm vi luận văn đại học, dự án đạt trên mức yêu cầu rõ rệt.

Nếu muốn nâng lên publication-quality: (1) nhắm tới 1 FPGA target để có utilization/timing report, (2) thêm RVFI wrapper để formal-verify datapath.