# Change Log: PLIC Implementation (Platform-Level Interrupt Controller)

Ngày: 2026-06-25
Tác giả: DamnBao
Trạng thái: PLANNED — chưa bắt đầu

## Mục tiêu

Thay thế cơ chế OR-gate IRQ hiện tại bằng PLIC chuẩn RISC-V (SiFive spec, simplified).

Vấn đề hiện tại: - 6 irq line từ peripheral bị OR lại → 1 bit MEIP trong mip - CPU vào MEI handler không biết nguồn nào trigger - Handler phải poll INTR_STATE của từng peripheral (6 LW instructions tối đa) - Không có hardware priority

Sau khi implement: - PLIC nhận 6 irq sources, so sánh priority, forward 1 winner lên CPU - Handler: 1 LW (claim) → biết ID nguồn → dispatch → 1 SW (complete) - Priority configurable qua register, threshold để mask IRQ tạm thời

## CDC: 2-FF Synchronizer cho AHB IRQ (BẮT BUỘC)

AHB peripherals chạy ở 500MHz, PLIC chạy ở 1GHz — crossing clock domain. Nếu AHB IRQ đi thẳng vào PLIC không qua sync sẽ gây metastability, logic PLIC có thể đọc sai giá trị.

Giải pháp: 3 bộ 2-FF synchronizer riêng biệt (1 bộ/source), đặt trong soc_top.sv, clocked by clk_cpu (1GHz):

ahb_S0_irq_i (500MHz) → [FF1 @ 1GHz] → [FF2 @ 1GHz] → ahb_irq0_sync → PLIC source 4
ahb_S1_irq_i (500MHz) → [FF1 @ 1GHz] → [FF2 @ 1GHz] → ahb_irq1_sync → PLIC source 5
ahb_S2_irq_i (500MHz) → [FF1 @ 1GHz] → [FF2 @ 1GHz] → ahb_irq2_sync → PLIC source 6

AXI IRQ (đã ở 1GHz) nối thẳng vào PLIC, không cần sync.

Lưu ý: zicsr.sv hiện có 1 bộ 2-FF sync cho ahb_irq_raw (OR của 3 AHB IRQ). Khi refactor, bộ sync này sẽ bị xóa khỏi Zicsr, thay bằng 3 bộ sync riêng trong soc_top. Chi tiết implement ở Step 5a.

## Memory Map thêm mới

PLIC | 0x0C00_0000 – 0x0CFF_FFFF | 1GHz | Interrupt Controller (direct MMIO, no stall)

Decode: addr[31:24] == 8'h0C

PLIC Register Layout (tại base 0x0C00_0000):

| Offset | Tên | Access | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000004 | PRIORITY[1] | RW | Priority source 1 (axi_S0), 3-bit (0=disable) |
| 0x000008 | PRIORITY[2] | RW | Priority source 2 (axi_S1) |
| 0x00000C | PRIORITY[3] | RW | Priority source 3 (axi_S2) |
| 0x000010 | PRIORITY[4] | RW | Priority source 4 (ahb_S0) |
| 0x000014 | PRIORITY[5] | RW | Priority source 5 (ahb_S1) |
| 0x000018 | PRIORITY[6] | RW | Priority source 6 (ahb_S2) |
| 0x001000 | PENDING | RO | bit[6:1] = pending flag mỗi source |
| 0x002000 | ENABLE | RW | bit[6:1] = enable mask mỗi source |
| 0x200000 | THRESHOLD | RW | Chỉ forward nếu priority > threshold (3-bit) |
| 0x200004 | CLAIM | RO | Đọc = ID source cao nhất đang pending (0=none) |
| 0x200004 | COMPLETE | WO | Ghi = complete source ID (PLIC clear pending) |

Source ID mapping: - Source 1: axi_S0_irq - Source 2: axi_S1_irq - Source 3: axi_S2_irq - Source 4: ahb_S0_irq (sau 2-FF sync) - Source 5: ahb_S1_irq (sau 2-FF sync) - Source 6: ahb_S2_irq (sau 2-FF sync)

Tie-break: source ID nhỏ hơn thắng khi priority bằng nhau.

## Danh sách Files thay đổi

| # | File | Loại | Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTL/plic.sv | NEW | PLIC module: 6 sources, 1 hart, 3-bit priority |
| 2 | RTL/mem1_stage.sv | MODIFY | Thêm plic_sel decode + PLIC access outputs + mem_src=2'b11 |
| 3 | RTL/mem2_stage.sv | MODIFY | Thêm plic_rdata input + case 2'b11 trong data mux |
| 4 | RTL/zicsr.sv | MODIFY | Xóa ahb_irq/axi_irq inputs, thêm meip_in, xóa 2-FF sync nội bộ |
| 5 | RTL/soc_top.sv | MODIFY | Instantiate PLIC, thêm 3× 2-FF sync AHB IRQ, wire toàn bộ |
| 6 | SIM/unit/tb_plic.sv | NEW | Unit test PLIC: priority, claim, complete, threshold, tie-break |
| 7 | SIM/programs/prog_plic_basic.s | NEW | Program: setup PLIC, trigger IRQ via INTR_TEST, claim/complete |
| 8 | SIM/system/tb_soc_top.sv | MODIFY | Thêm prog_plic_basic vào batch (17 programs) |
| 9 | SIM/Makefile | MODIFY | Thêm plic_unit, cập nhật system target |
| 10 | CLAUDE.md | MODIFY | Cập nhật memory map, module list, trạng thái file, testing |

## Step-by-step thực hiện

Quy tắc: Mỗi step: implement → verify (iverilog compile + run) → commit → step tiếp theo.

### STEP 1 — RTL: plic.sv (NEW)

Implement:

Ports:
  clk, rst_n
  irq_src[5:0]        — 6 nguồn IRQ đã sync về 1GHz
  re, we              — CPU access (synchronous)
  addr[23:0]          — địa chỉ bên trong PLIC (= cpu_addr[23:0])
  wdata[31:0]
  rdata[31:0]         — 1 cycle latency (latch ở clock edge giống DMEM)
  meip                — output → Zicsr

Internal registers:
  priority[6:1][2:0]  — 3-bit priority per source (0 = disabled)
  pending[6:1]        — set by irq_src edge, clear by complete write
  enable[6:1]
  threshold[2:0]
  claim_id[2:0]       — registered: winner source ID sau priority compare

Priority logic (combinational):
  active[i] = pending[i] & enable[i] & (priority[i] > threshold)
  winner = ID của active source có priority cao nhất
           tie-break: ID nhỏ hơn thắng

meip = (winner != 0)

Claim read:
  rdata = {29'd0, claim_id}  — claim_id cập nhật mỗi cycle

Complete write (addr==0x200004, we=1):
  pending[wdata[2:0]] <= 0

Ràng buộc Icarus: - Mọi part-select priority[i][2:0], pending[6:1] phải bóc tách bằng assign trước khi dùng trong always_comb - Pending edge detect: dùng irq_src_prev FF để chỉ set pending khi rising edge

Verify:

iverilog -g2012 -o /tmp/plic_syn.vvp RTL/plic.sv && echo "OK"

Commit: feat: add plic.sv — 6-source PLIC with priority encoder

### STEP 2 — RTL: mem1_stage.sv (MODIFY)

Thay đổi:

- Thêm decode cho PLIC:

logic [7:0] addr_31_24;
assign addr_31_24 = addr_in[31:24];
logic plic_sel;
assign plic_sel = (addr_31_24 == 8'h0C);

- Cập nhật fault_sel:

assign fault_sel = ~dmem_sel & ~axi_sel & ~ahb_sel & ~plic_sel;

- Thêm PLIC access outputs (không cần FSM — synchronous như DMEM):

output logic        plic_re,
output logic        plic_we,
output logic [23:0] plic_addr,
output logic [31:0] plic_wdata,

assign plic_re    = is_mem_access & plic_sel & mem_read_in;
assign plic_we    = is_mem_access & plic_sel & mem_write_in;
assign plic_addr  = addr_in[23:0];
assign plic_wdata = wdata_in;

- Cập nhật mem_src_out (thêm case PLIC = 2’b11):

assign mem_src_out = dmem_sel  ? 2'b00 :
                     axi_sel   ? 2'b01 :
                     ahb_sel   ? 2'b10 : 2'b11; // 2'b11 = PLIC

Verify: Compile soc_top (sẽ fail ở bước này vì soc_top chưa cập nhật, OK — chỉ compile plic + mem1 riêng)

iverilog -g2012 -o /tmp/m1.vvp RTL/plic.sv RTL/mem1_stage.sv && echo "OK"

Commit: feat: mem1_stage: add PLIC decode (0x0C000000, no stall)

### STEP 3 — RTL: mem2_stage.sv (MODIFY)

Thay đổi:

- Thêm input plic_rdata:

input  logic [31:0] plic_rdata,

- Trong data select mux (thêm case 2’b11):

// Trong always_comb hoặc assign
2'b11: mem_rdata_out = plic_rdata_aligned;  // PLIC rdata (đã có 1-cycle latency từ mem1_stage)

Commit: feat: mem2_stage: add PLIC rdata path (mem_src=2'b11)

### STEP 4 — RTL: zicsr.sv (MODIFY)

Thay đổi:

- Xóa ahb_irq input, xóa axi_irq input

- Thêm meip_in input:

input  logic        meip_in,    // Từ PLIC (đã qua 2-FF sync, 1GHz domain)

- Xóa toàn bộ block 2-FF sync (lines 70–78 hiện tại)

- Thay dòng:

assign mip_meip = ahb_irq_sync | axi_irq;  // CŨ

bằng:

assign mip_meip = meip_in;  // MỚI

Verify:

iverilog -g2012 -o /tmp/zicsr.vvp RTL/zicsr.sv && echo "OK"

Commit: refactor: zicsr: replace ahb_irq/axi_irq OR with meip_in from PLIC

### STEP 5 — RTL: soc_top.sv (MODIFY)

Đây là step lớn nhất — nối tất cả lại.

5a. Thêm 3× 2-FF sync cho AHB IRQs:

logic ahb_irq0_ff1, ahb_irq0_sync;
logic ahb_irq1_ff1, ahb_irq1_sync;
logic ahb_irq2_ff1, ahb_irq2_sync;

always_ff @(posedge clk_cpu or negedge rst_cpu_n) begin
    if (!rst_cpu_n) begin
        ahb_irq0_ff1 <= 0; ahb_irq0_sync <= 0;
        ahb_irq1_ff1 <= 0; ahb_irq1_sync <= 0;
        ahb_irq2_ff1 <= 0; ahb_irq2_sync <= 0;
    end else begin
        ahb_irq0_ff1 <= ahb_irq0; ahb_irq0_sync <= ahb_irq0_ff1;
        ahb_irq1_ff1 <= ahb_irq1; ahb_irq1_sync <= ahb_irq1_ff1;
        ahb_irq2_ff1 <= ahb_irq2; ahb_irq2_sync <= ahb_irq2_ff1;
    end
end

Lưu ý: ahb_irq0/1/2 là các local signals từ ahb_interconnect (ahb_irq0, ahb_irq1, ahb_irq2 đã khai báo trong soc_top).

5b. Instantiate PLIC:

logic        plic_re, plic_we;
logic [23:0] plic_addr;
logic [31:0] plic_wdata, plic_rdata;
logic        plic_meip;

plic u_plic (
    .clk     (clk_cpu),
    .rst_n   (rst_cpu_n),
    .irq_src ({ahb_irq2_sync, ahb_irq1_sync, ahb_irq0_sync,
               axi_S2_irq,    axi_S1_irq,    axi_S0_irq}),  // [5:0]
    .re      (plic_re),
    .we      (plic_we),
    .addr    (plic_addr),
    .wdata   (plic_wdata),
    .rdata   (plic_rdata),
    .meip    (plic_meip)
);

5c. Cập nhật mem1_stage instance — thêm PLIC ports:

.plic_re    (plic_re),
.plic_we    (plic_we),
.plic_addr  (plic_addr),
.plic_wdata (plic_wdata),

5d. Cập nhật mem2_stage instance — thêm:

.plic_rdata (plic_rdata),

5e. Cập nhật Zicsr instance — xóa ahb_irq/axi_irq, thêm meip_in:

.meip_in  (plic_meip),   // MỚI
// .ahb_irq  (ahb_irq_raw),  // XÓA
// .axi_irq  (axi_irq),      // XÓA

5f. Xóa các local wires không còn dùng: - logic ahb_irq_raw, axi_irq; — xóa - (axi_irq trước đây được tạo bởi axi_interconnect; sẽ cần xóa hoặc để floating port đó) - axi_interconnect port .axi_irq(axi_irq) → xóa luôn hoặc giữ nhưng không kết nối vào Zicsr

Chú ý: axi_interconnect hiện có output port .axi_irq(axi_irq). Port này sẽ không còn kết nối đến Zicsr. Để giữ RTL clean, có thể đơn giản kết nối sang plic_irq_src thay vì khai báo dây axi_irq riêng — hoặc giữ axi_irq local và đưa vào PLIC thay vì Zicsr.

Verify:

cd /home/baoslinux/riscv_soc_thesis/SIM
make system  # 16/16 PASS expected (các programs cũ không dùng PLIC trực tiếp)

Commit: feat: soc_top: integrate PLIC — 6 sources, 3x AHB IRQ sync, meip wired

### STEP 6 — SIM: tb_plic.sv (NEW UNIT TEST)

Test cases (~25 cases):

| TC | Mô tả |
| --- | --- |
| TC01–06 | Reset: tất cả priority=0, pending=0, meip=0 |
| TC07 | Ghi priority[1]=3, enable[1]=1; raise irq_src[0] → meip=1, claim=1 |
| TC08 | Complete source 1 → pending[1]=0, meip=0 |
| TC09 | 2 source cùng raise: priority[2]=5 > priority[1]=3 → claim=2 |
| TC10 | Tie-break: priority[1]=3 = priority[3]=3 → claim=1 (ID nhỏ hơn) |
| TC11 | Threshold=4: priority[1]=3 < threshold → không forward |
| TC12 | Threshold=0: mọi enabled source đều forward |
| TC13 | Disable source (enable[i]=0): không forward dù priority cao |
| TC14 | Priority=0: source bị disable theo priority |
| TC15 | AHB source (irq_src[3]): raise → forward, complete → clear |
| TC16–20 | Tất cả 6 sources raise cùng lúc → claim trả đúng winner |
| TC21–25 | Sequential claim: sau complete, claim lần 2 trả winner tiếp theo |

Verify:

make plic_unit  # Thêm target vào Makefile

Commit: test: add tb_plic unit test (25 cases)

### STEP 7 — SIM: prog_plic_basic.s (NEW PROGRAM)

Kịch bản:

; 1. Setup PLIC
;    priority[1]=1 (axi_S0), priority[2]=5 (axi_S1), priority[3..6]=1
;    enable = 0b111110 (all 6 sources)
;    threshold = 0

; 2. Enable global IRQ (mstatus.MIE=1, mie.MEIE=1)

; 3. Trigger IRQ từ axi_S1 (source 2, priority=5) qua INTR_TEST
;    SW 1 → axi_S1.INTR_ENABLE = 1
;    SW 1 → axi_S1.INTR_TEST = 1

; 4. CPU trap vào MEI handler

; Handler:
;    LW  a0, PLIC_CLAIM      → a0 = 2  (source 2 = axi_S1)
;    Verify a0 == 2
;    SW  a0, PLIC_COMPLETE   → clear pending[2]
;    W1C axi_S1.INTR_STATE
;    mret

; 5. Sau mret: ghi result vào DMEM, ecall

; Pass condition: DMEM[0] = source_id = 2

Verify:

make prog_plic_basic  # Assemble
cd SIM && iverilog ... && vvp ...  # Chạy qua tb_pipeline_cpu hoặc tb_soc_top

Commit: test: add prog_plic_basic — PLIC claim/complete via hardware priority

### STEP 8 — SIM: Cập nhật tb_soc_top.sv + Makefile

tb_soc_top.sv: Thêm prog_plic_basic vào batch list (total 17 programs).

Makefile:

# Thêm:
plic_unit:
    iverilog -g2012 -o unit/tb_plic.vvp \
        ../RTL/plic.sv \
        unit/tb_plic.sv
    vvp unit/tb_plic.vvp

# Cập nhật system: source file list thêm plic.sv

Verify:

make system  # 17/17 PASS
make plic_unit  # 25/25 PASS

Commit: test: system batch now includes prog_plic_basic (17/17); plic_unit target added

### STEP 9 — Cập nhật tài liệu

CLAUDE.md: - Memory map: thêm dòng PLIC 0x0C00_0000 – 0x0CFF_FFFF - Module list: thêm plic.sv vào nhóm CPU (hoặc nhóm riêng) - Trạng thái file: thêm plic.sv, cập nhật mem1_stage.sv, mem2_stage.sv, zicsr.sv, soc_top.sv - Testing: cập nhật Phase 7 (mới) với PLIC unit + system

Verify cuối: Chạy toàn bộ test suite

make p6_all    # 19/19 cũ vẫn pass
make plic_unit # 25/25 pass
make system    # 17/17 pass

Commit: docs: update CLAUDE.md — PLIC integration complete

## Rủi ro và Cẩn trọng

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| mem_src_out 2-bit hiện tại đang được dùng ở nhiều chỗ | Đọc kỹ mem2_stage.sv và mem1_mem2_reg.sv trước khi thay đổi |
| axi_interconnect có output axi_irq → Zicsr đang dùng | Step 5: cẩn thận disconnect axi_irq khỏi Zicsr, kết nối qua PLIC thay vì OR |
| ahb_irq_raw đang được produce bởi ahb_interconnect | Giữ nguyên wire, nhưng đưa vào 3 sync riêng thay vì 1 sync |
| Pending edge-detect trong PLIC: nếu dùng level-sensitive có thể set pending liên tục | Dùng rising-edge detect (irq & ~irq_prev) để chỉ set 1 lần |
| Claim trả 0 khi không có source → handler phải check | Document rõ trong prog_plic_basic.s |

## Thứ tự dependency

Step 1 (plic.sv)
    ↓
Step 2 (mem1_stage) ── Step 3 (mem2_stage)
    ↓                       ↓
Step 4 (zicsr) ─────────────┘
    ↓
Step 5 (soc_top)    ← compile check tổng thể
    ↓
Step 6 (tb_plic)    ← unit test độc lập, có thể làm song song với Step 5
    ↓
Step 7 (prog_plic_basic.s)
    ↓
Step 8 (system batch)
    ↓
Step 9 (docs)

Steps 2, 3, 4 có thể làm song song (không phụ thuộc nhau).
Step 5 phải sau 1, 2, 3, 4.
Step 6 có thể làm song song với Step 5.

## Ước lượng số dòng RTL

| File | Ước lượng |
| --- | --- |
| plic.sv | 200–230 dòng |
| mem1_stage.sv delta | +15 dòng |
| mem2_stage.sv delta | +5 dòng |
| zicsr.sv delta | −10 dòng (net xóa) |
| soc_top.sv delta | +30 dòng |
| tb_plic.sv | 200–250 dòng |
| prog_plic_basic.s | 60–80 dòng |

Tổng RTL mới: ~250 dòng — tương đương async_fifo.sv.