# Bảng Decode — id_decoder

Tài liệu này mô tả logic giải mã lệnh trong id_decoder.sv theo dạng bảng, thay thế cho flowchart case(opcode) vốn rất lớn khi vẽ.

## Bảng 1 — Tín Hiệu Điều Khiển Chính (theo opcode)

| Lệnh | Opcode | imm | alu_src_a | alu_src_b | alu_op | branch | jump | jump_reg | reg_write | wb_sel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUI | 011_0111 | U | rs1 | imm | PASSB | 0 | 0 | 0 | 1 | ALU |
| AUIPC | 001_0111 | U | PC | imm | ADD | 0 | 0 | 0 | 1 | ALU |
| JAL | 110_1111 | J | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | PC+4 |
| JALR | 110_0111 | I | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | PC+4 |
| BRANCH | 110_0011 | B | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| LOAD | 000_0011 | I | rs1 | imm | ADD | 0 | 0 | 0 | 1 | MEM |
| STORE | 010_0011 | S | rs1 | imm | ADD | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| OP-IMM | 001_0011 | I | rs1 | imm | f(funct3,f7) | 0 | 0 | 0 | 1 | ALU |
| OP | 011_0011 | — | rs1 | rs2 | f(funct3,f7) | 0 | 0 | 0 | 1 | ALU |
| FENCE | 000_1111 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SYSTEM | 111_0011 | I/Z | — | — | — | 0 | 0 | 0 | * | CSR |

— = don’t-care (tín hiệu mặc định 0/ADD giữ nguyên, không ảnh hưởng đến kết quả)
\* SYSTEM: reg_write = 1 chỉ khi funct3 ≠ 000 (tức là lệnh CSR, không phải ecall/ebreak/mret)

## Bảng 2 — Tín Hiệu Memory (LOAD / STORE)

| Lệnh | funct3 | mem_size | mem_ext | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB | 000 | 00 byte | 1 (sign-ext) | Load Byte signed |
| LH | 001 | 01 half | 1 (sign-ext) | Load Halfword signed |
| LW | 010 | 10 word | — (don’t care) | Load Word |
| LBU | 100 | 00 byte | 0 (zero-ext) | Load Byte unsigned |
| LHU | 101 | 01 half | 0 (zero-ext) | Load Halfword unsigned |
| SB | 000 | 00 byte | — | Store Byte |
| SH | 001 | 01 half | — | Store Halfword |
| SW | 010 | 10 word | — | Store Word |

mem_size = funct3[1:0] (tức instr[13:12])
mem_ext  = ~funct3[2] (tức ~instr[14]) — chỉ áp dụng cho LOAD

## Bảng 3 — Tín Hiệu CSR / Exception (SYSTEM opcode)

| funct3 | csr_addr / imm12 | Lệnh | csr_we | csr_op | csr_imm_sel | reg_write | ecall | ebreak | mret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 12'h000 | ECALL | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 000 | 12'h001 | EBREAK | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 000 | 12'h302 | MRET | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 001 | csr_addr | CSRRW | 1 | 01 | 0 (rs1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | csr_addr | CSRRS | * | 10 | 0 (rs1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | csr_addr | CSRRC | * | 11 | 0 (rs1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | csr_addr | CSRRWI | 1 | 01 | 1 (zimm) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | csr_addr | CSRRSI | * | 10 | 1 (zimm) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | csr_addr | CSRRCI | * | 11 | 1 (zimm) | 1 | 0 | 0 | 0 |

\* CSRRS/CSRRC và dạng I: csr_we = 0 nếu rs1_addr == x0 (theo RISC-V spec §9.1 — không ghi CSR khi source = 0 để tránh side-effect)

## Bảng 4 — ALU Op Decode (OP-IMM và OP)

### OP-IMM (opcode = 001_0011, src_b = imm)

| funct3 | funct7 | Lệnh | alu_op |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | — | ADDI | ADD |
| 010 | — | SLTI | SLT |
| 011 | — | SLTIU | SLTU |
| 100 | — | XORI | XOR |
| 110 | — | ORI | OR |
| 111 | — | ANDI | AND |
| 001 | 000_0000 | SLLI | SLL |
| 101 | 000_0000 | SRLI | SRL |
| 101 | 010_0000 | SRAI | SRA |

### OP (opcode = 011_0011, src_b = rs2)

| funct3 | funct7 | Lệnh | alu_op |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 000_0000 | ADD | ADD |
| 000 | 010_0000 | SUB | SUB |
| 001 | 000_0000 | SLL | SLL |
| 010 | 000_0000 | SLT | SLT |
| 011 | 000_0000 | SLTU | SLTU |
| 100 | 000_0000 | XOR | XOR |
| 101 | 000_0000 | SRL | SRL |
| 101 | 010_0000 | SRA | SRA |
| 110 | 000_0000 | OR | OR |
| 111 | 000_0000 | AND | AND |

## Bảng 5 — Điều Kiện illegal_instr

| Lệnh | Điều kiện sinh illegal_instr |
| --- | --- |
| JALR | funct3 ≠ 000 |
| BRANCH | funct3 ∈ {010, 011} |
| LOAD | funct3 ∈ {011, 110, 111} |
| STORE | funct3 > 010 |
| OP-IMM | SLLI/SRLI/SRAI với funct7 không hợp lệ |
| OP | Tổ hợp (funct3, funct7) không thuộc RV32I |
| SYSTEM | funct3 == 000 nhưng csr_addr ∉ {000, 001, 302} |
| default | opcode không khớp bất kỳ nhóm nào ở trên |